GSM-пейджер

Программа для модема Siemens TC65 Terminal

# Общее описание

Программа предназначена для дозвона и передачи текстового сообщения (SMS) одному абоненту по каналу связи GSM в случае нарушения целостности шлейфа. Программа поставляется с исходными кодами и может быть использована для создания собственных систем оповещения и управления. В первую очередь программа служит примером программирования модема Siemens TC65 Terminal. Исходные коды компилируются в оболочке Eclipse 3.5 (http://www.eclipse.org) с плагином EclipseME (http://eclipseme.org/, позже http://www.eclipse.org/dsdp/mtj/).

# Копирайты и копилефты

Поскольку автор является противником любых копирайтов в любой форме, разрешается любое использование программы и прилагаемых текстов, что в конечном итоге послужит развитию человечества. Желательно (но не обязательно) при распространении программы и продуктов на ее основе упомянуть в доступном месте email dkorobkov@mail.ru . Можно также сказать «спасибо» по этому email’у.

# Функции программы

GSM-сигнализация на базе GSM/GPRS терминала Siemens TC65 не требует для работы почти никакой внешней обвязки.

Схема подключения терминала для использования программы изображена на рисунке ниже.

Постановка на охрану и снятие с охраны осуществляется нажатием кнопки, подключенной между общим проводом и входом GPIO3. Программа встает на охрану через заданное в настройках время после нажатия.

При нарушении в режиме «Охрана» целостности нормально замкнутого шлейфа между GPIO4 и общим проводом на номер телефона, заданный в меню управления, передается сообщение "ОТКРЫТА ДВЕРЬ" и на заданный период времени включается выход GPIO2, к которому можно через реле подключить сирену.

При нарушении в режиме «Охрана» целостности нормально замкнутого шлейфа между GPIO5 и общим проводом на номер телефона, заданный в меню управления, передается сообщение "ОТКРЫТО ОКНО" и на заданный период времени включается  выход GPIO2.

К выходу GPIO1 подключается светодиод, индицирующий режим работы.

# Установка программы

Для установки программы необходимо скачать и установить программу Siemens Module Exchange Suite http://gsmpager.ru/soft/tc65mes.zip . Эта программа позволяет отображать содержимое файловой системы терминала ТС65 как папки (см. Рис. )

Номер порта для поджключения модуля можно задать, нажам на папке «Module» правой кнопкой мыши.

Для доступа к файловой системе модуля нужно подать на него питание, подключить его 9-проводным (обязательно!) кабелем к СОМ-порту компьютера и зайти в папку Module. Иногда это не удается сделать, тогда может помочь предварительное подключение к модулю терминалом и выдача туда команды АТ<enter>. После этого закройте терминал и подключайтесь через папку “Module”.

Не забудьте, что доступ к файловой системе модуля не может работать одновременно с терминальными программами, т.к. использует один и тот же СОМ-порт.

Скопируйте файлы GsmAlarm.jar, GsmAlarm.jad из папки GSMAlarm\deployed в модуль на «диск А».

# Настройка программы

Настройка программы осуществляется через терминал, подключенный к порту RS-232 модема (115200, 8, n, 1) (например, HyperTerminal, term95 или minicom). Подключитесь к модему через терминал и запустите программу (Step 1 на рисунке ), затем нажмите Enter (Step 2) и в терминале вы увидите меню. Нажав клавишу 1, вы увидите текущие настройки. Нажимая другие клавиши, можно изменить настройки согласно таблице.

Структура меню программы:

| 1 |  | показать настройки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | изменить настройки |  |
|  | 1 | изменить номер для уведомления | Номер телефона должен быть в формате +ХХХХХХХХХХХ (+7..., +380 и т.п.) |
|  | 2 | изменить задержку постановки на охрану | Время с момента нажатия кнопки до постановки на охрану |
|  | 3 | изменить задержку срабатывания | Время с момента нарушения шлейфа до момента отправки SMS |
|  | 4 | изменить задержку повторной постановки на охрану |  |
|  | 5 | изменить PIN-код |  |
|  | 6 | посылать SMS о перезагрузке |  |
|  | 8 | сохранить настройки в файл | рекомендуется выполнить в конце работы с меню |
|  | D | - выводить отладочную информацию в СОМ-порт |  |
|  | 0 | - выход из меню |  |
| 6 |  |  |  |
|  | 1 | попробовать текущий PIN-код, введенный в меню 2-5 | Выполняется команда модему AT+CPIN и отображается результат |
|  | 0 | - выход из меню |  |
| 8 |  |  |  |
|  | 1 | выход GPIO0 = 1 | Управление ваыходами позволяет проверить их работоспособность |
|  | 2 | выход GPIO0 = 0 |  |
|  | 3 | выход GPIO1 = 1 |  |
|  | 4 | выход GPIO1 = 0 |  |
|  | 9 | тестовый SMS | Отправка SMS «Проверка работоспособности устройства - тестовый SMS» на номер, заданный в меню 2-1 (если он задан) |
|  | 0 | выход из меню |  |
| 9 |  | выход из приложения |  |
|  | 6 | подтвердить выход |  |
| 0 |  | выход из меню |  |

# Настройка автозапуска

Для автоматического запуска программы GSMALARM при включении питания выполните в терминале следующие команды (зеленым подсвечены ответы модуля):

at

OK

at^scfg="Userware/Autostart/Appname","",a:/gsmalarm.jar

^SCFG: "Userware/Autostart/AppName","a:/gsmalarm.jar"

OK

at^scfg="Userware/Autostart","",1

^SCFG: "Userware/Autostart","1"

OK

at^scfg="Userware/Autostart/Delay","",5

^SCFG: "Userware/Autostart/Delay","5"

OK

# Исходный код программы

Программа написана на языке Java и состоит из следующих классов:

GSMAlarm – главный класс, его функция startApp() запускается при запуске приложения и содержит основную логику работы. В конструкторе (GSMAlarm()) создает и инициализирует экземпляры других классов, запускает MenuSettings  и Indicator на выполнение в отдельные потоки .

Indicator – работает в отдельном потоке и управляет миганием светодиода.

MenuSettings – работает в отдельном потоке и реализует интерфейс пользователя через СОМ-порт.

MyATCommandListener– класс приема асинхронных сообщений от модема. Например, когда приходит SMS или ответ на USSD-запрос, модем сам собой выдает сообщение об этом, которое и обрабатывается данным классом.

PDU используется для кодирования и декодирования русских SMS.

SMSSendReceive используется для отправки и приема SMS по-русски.

Tc65Io используется для ввода-вывода. Работает через отдельный интерфейс АТ-модема, предоставляемый модулем, чтобы не мешать процессу обмена данными.

Tc65SerialPort используется для удобства работы с СОМ-портом.